# COMUNIDADES DE ENERGIA COM MICRORREDES INTELIGENTES NO BRASIL: VIABILIDADE REGULATÓRIA

Foz do Iguaçu, 2023

## RESUMO

Para a viabilização da neutralização das emissões líquidas de carbono equivalente até 2050, visto como essencial para frear a crise climática, a International Energy Agency (IEA) aponta o aumento da penetração de Recursos Energéticos Distribuídos (REDs) renováveis, como a solar fotovoltaica (FV) e a eólica, como tecnologia-chave. Entretanto, por serem intermitentes e não controláveis, a partir de determinado patamar de penetração nas redes elétricas, essas fontes passam a representar sérios riscos à estabilidade do sistema, sobretudo quando conectados aos Sistemas de Distribuição (SD) que quase não contam com recursos de automação, o que só pode ser solucionado com investimentos pesadíssimos e complexos na digitalização da rede elétrica, para materializar os chamados Smart Grids (SGs) ou redes elétricas inteligentes. A tecnologia das Microrredes (MRs) inteligentes, na condição de blocos básicos de construção  das SGs avançadas, é vista como essencial para permitir a maior penetração de REDs renováveis intermitentes, permitindo criar Comunidades de Energia (CEs) com compartilhamento interno de energia, e com capacidade de otimizar o uso dos recursos locais, podendo até mesmo fornecer serviços que auxiliem a rede elétrica como um todo. Essas MRs representam ilhas inteligentes na rede elétrica capazes de interagir com a rede antiga, permitindo a modernização gradual da rede e a diluição dos gigantescos investimentos necessários para a sua modernização. Entretanto, dentre as barreiras para a difusão comercial das MRs inteligentes no Brasil, a necessidade de modificações regulatórias se destaca. Este trabalho tem por objetivo propor cenários regulatórios factíveis para a viabilização regulatória das CEs com MRs inteligentes no país em um horizonte de 10 anos. Para isso, foi realizada pesquisa bibliográfica comparando o cenário nacional com o de outros países, sobretudo o da União Européia (UE), onde tais empreendimentos já são realidade em rápido crescimento. Foram então estabelecidas hipóteses de cenários factíveis para essa viabilização. Pretende-se agora realizar entrevistas com especialistas e stakeholders, por meio de um formulário online, solicitando aos entrevistados a validação das hipóteses propostas, identificando possíveis incoerências ou omissões. O cenário será então revisado com base nos resultados, e posteriormente validados por análise de bottom line quantitativa,  conforme a teoria da regulação de mercados de energia elétrica.

## INTRODUÇÃO

Mundialmente,  devido aos crescentes efeitos da crise climática e seus potenciais efeitos devastadores, com prejuízos financeiros avaliados em dezenas ou centenas de trilhões de dólares para as próximas décadas, com riscos sociais, ambientais, de saúde física e mental e mesmo de perdas de vidas humanas, a redução gradual das fontes com altas emissões de gases de efeito estufa (GEE) vem sendo percebida como prioridade global. Esses efeitos adversos, que já vem surpreendendo em suas dimensões, são considerados em boa medida irreversíveis, pois os GEE emitidos hoje na atmosfera podem levar milhares de anos para serem reabsorvidos. As projeções dos modelos climáticos apontam como essencial zerar as emissões líquidas carbono equivalente no planeta nas próximas décadas (23; 36; 67; 74; 88).

Neste contexto, segundo dados a International Energy Agency (IEA), o número de países que se autoimpõem a meta de chegar à neutralidade líquida de emissões de GEE (conceito conhecido em língua inglesa como net zero) até 2050 vem crescendo anualmente, tendo alcançado a marca de 22 países em 2021 (44; 45).

Por outro lado, para cumprir os compromissos assumidos na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), que incluem a melhoria da qualidade de vida nos países em desenvolvimento, a erradicação da pobreza e o acesso universal a fontes de energias sustentáveis com modicidade tarifária, estima-se que a demanda global por energia elétrica (EE) deverá crescer muito. Ainda segundo a IEA, para que se possa viabilizar globalmente a meta de net zero em 2050, além da eletrificação do setor de transportes e de melhorias de eficiência, as fontes solar fotovoltaica (FV) e eólica são tecnologias chave, sendo necessário quadruplicar sua capacidade até 2030, como ilustra a Figura 1 (2; 34; 36; 87)..

Embora os custos de fontes renováveis com baixas emissões estejam se tornando competitivos, como dependem de variáveis meteorológicas, seu caráter intermitente e não controlável as torna um desafio para os sistemas elétricos atuais, a partir de um determinado patamar de penetração (34; 36; 48).

Para que se possa viabilizar essa maior penetração de REDs renováveis, a digitalização das redes é uma necessidade primária, de maneira a transformar as redes elétricas gradualmente em uma grande rede inteligente com controle digital distribuído, escalável e modular, estruturada como uma rede de microrredes (MRs) inteligentes interconectadas (5; 30; 31; 34; 35; 61; 68; 75; 77; 84; 88).

Figura 1: Tecnologias Chave para a Meta de Net Zero em 2050. Fonte: IEA (44).

Devido à impossibilidade de reformar as redes elétricas de uma única vez, espera-se que a evolução das redes elétricas inteligentes ou Smart Grids (SGs) ocorra gradualmente através da integração crescente de MRs inteligentes às redes elétricas, sobretudo no sistema de distribuição (SD) de EE. Dessa forma, as MRs passarão a encapsular em seu interior as tecnologias mais avançadas, representando pequenas ilhas de SGs em meio à rede convencional antiga, e com capacidade de interagir e conviver com as tecnologias ainda predominantemente eletromecânicas legadas fora de seus domínios. Na medida em que os domínios das MRs inteligentes integradas forem se ampliando, aos poucos espera-se que toda a rede elétrica se transforme em uma SG avançada (30; 31; 35; 56; 75).

A difusão da tecnologia das MRs inteligentes, consideradas como sendo os building blocks básicos dos SGs em sua fase avançada, ainda esbarra em uma série de barreiras (16; 31; 32; 64; 75; 82).

Embora já exista um grande número de MRs, em diversos países, implementadas na condição de projetos piloto ou de pesquisa, a maioria em campus universitários, a viabilização comercial dessa tecnologia ainda é bastante limitada, e praticamente inexistente no Brasil, até pela carência de regulação, normatização e padronização técnica (13; 16; 40; 58; 73; 75; 82).

Os desafios econômicos dizem respeito principalmente aos altos custos de implantação dos REDs, sobretudo dos Sistemas de Armazenamento de Energia (SAEs), além de uma série de componentes ainda não produzidos em escala industrial, sem as devidas normas e certificações. Já a questão regulatória diz respeito, em primeiro lugar, às restrições das normas das próprias distribuidoras, que legitimamente receiam efeitos técnicos adversos e talvez ainda desconhecidos. Além disso, a atual regulação também não permite transações comerciais de energia diretamente entre prossumidores no SD, nem a existência de SDs privados no interior de MRs, o que pode ser caracterizado como exercício ilegal do serviço de distribuição, com base na Constituição Federal do país, no seu Art. 21, no inciso XII alínea b (9; 16; 40–43; 71; 82; 90).

A viabilização dos principais ganhos da tecnologia das MRs, cujo valor agregado depende muito das variáveis locacionais, irá exigir a evolução da regulação, passando pela viabilização do agrupamento de consumidores em comunidades de energia (CE), permitindo a comercialização de energia nos chamados mercados locais ou mercados peer-to-peer (P2P) de energia entre prossumidores agrupados. Assim pode-se potencializar o consumo de EE próximo e simultâneo às fontes, evitando-se perdas com transmissão e distribuição, e reduzindo picos de demanda que exijam investimentos pesados em reforços na rede eventualmente só utilizados em poucos horários ao longo do dia (4; 12; 19; 33; 47; 52; 55; 65; 78; 82).

No mercado regulado ou cativo, oficialmente denominado Ambiente de Contratação Regulada (ACR), as distribuidoras são obrigadas a adquirir energia de geradoras centralizadas, por meio de leilões de longo prazo, para cobrir toda a demanda prevista de seus consumidores em um horizonte de cinco anos. Neste mercado, os consumidores finais são obrigados a comprar energia da distribuidora local, pagando tarifas reguladas e com pesados encargos, sem qualquer opção quanto à fonte ou os preços da energia consumida. A manutenção da regulação atual no mercado cativo, segundo estudos no Brasil e no exterior, representa sério risco à estabilidade financeira das distribuidoras, considerando o crescimento exponencial que vem sendo observado na adoção de REDs renováveis intermitentes no SD, exigindo investimentos altíssimos na modernização do sistema elétrico para lidar com a intermitência e o fluxo bidirecional de energia, na medida em que as distribuidoras perdem receita de venda de energia, energia que são obrigadas a comprar previamente em leilões regulados, prevendo demandas que muitas vezes não se concretizam, em parte devido ao crescimento exponencial da geração distribuída (GD). Isso ocorre devido ao risco do fenômeno internacionalmente conhecido como espiral da morte das distribuidoras. Esse fenômeno é um risco sério não só para essas empresas, mas para toda a sociedade, já que a captura das possíveis enormes sinergias entre diferentes fontes e regiões desse país de dimensões continentais obviamente depende essencialmente de sua interconexão por meio de sistemas de transmissão e distribuição modernos e digitalizados, que podem se tornar inviáveis se a espiral da morte se desenvolver e transformar os SDs  em grandes sucatas obsoletas e sem manutenção adequada. Por isso, a saúde financeira das distribuidoras e transmissoras não é apenas importante para essas empresas, mas para toda a sociedade e para o meio ambiente. Por outro lado, barrar o avanço da penetração da GD renovável intermitente para garantir a saúde financeira das distribuidoras obviamente também não é uma opção aceitável, dada a emergência da crise climática  (3; 10; 12; 19; 38; 52; 65).

Embora alguns pesquisadores considerem a possibilidade de solucionar tais dilemas tornando a distribuidora proprietária dos REDs conectados à sua rede, a maioria dos pesquisadores, tanto do setor elétrico como jurídico, veem essa possibilidade como muito remota, o que é também embasado em análises do Deparment of Energy (DOE) dos EUA, e de estudos promovidos pela ANEEL em parceria com diversas instituições  (52; 80; 81). O cenário considerado mais provável é o de uma distribuidora orquestradora, que faça a mediação entre os prossumidores, determinando tarifas, que futuramente serão variáveis tanto no tempo (como a atual tarifa Branca, já disponível) como no espaço (ou seja, com componentes locacionais), por meio de algoritmos regulados que induzam os prossumidores a um comportamento otimizado sob o ponto de vista da otimização global do sistema elétrico. Esse modelo corresponde ao modelo econômico de plataformas digitais, modelo que vem revolucionando diversas áreas da economia nas últimas décadas (28; 52; 77; 80).

Estudos da Gridwise Architecture Council, equipe de pesquisa patrocinada pelo DOE para a avaliação do futuro do setor elétrico norte-americano, com a participação de diversas empresas de energia, universidades e instituições de pesquisa, apontam como saída a mudança gradual da regulação, em etapas, de maneira a explorar as possíveis sinergias crescentes entre a maior penetração de REDs intermitentes e a automação das redes elétricas. Isso porque, os estudos apontam, na medida em que a penetração de REDs intermitentes aumenta no SD, cresce também o seu potencial para prover serviços ancilares que ajudem a distribuidora a melhor coordenar a sua rede, podendo não só prevenir instabilidades geradas por esses recursos intermitentes, mas até aumentar a resiliência e a confiabilidade de seus sistemas para patamares muito superiores aos atuais. A exploração de tais potenciais, entretanto, só é viável após investimentos pesadíssimos na modernização e automação do SD. A Figura 2 mostra a evolução esperada do sistema de distribuição em três estágios, resultante dos estudos realizados por este grupo (52).

No primeiro estágio, em que a maioria dos SDs em nosso país parece se enquadrar, assim como a maioria dos SDs nos EUA até hoje, com uma penetração ainda relativamente baixa de DERs no SD. Neste estágio, temos o SD sendo submetido a uma atualização tecnológica gradual e superficial da infraestrutura legada predominantemente eletromecânica, e basicamente sem nenhuma automação após as subestações (ou seja, no SD). As atualizações necessárias nos SDs neste estágio são mais pontuais e limitadas. Neste estágio, o estabelecendo regras e limites de conexões de fontes FV e eólica por alimentador no SD em geral se impõe, o que chegou a ocorrer na Califórnia, devido à impossibilidade de gerenciar uma grande penetração de REDs renováveis com a estrutura ainda antiga e sem inteligência computacional dos SDs tradicionais e predominantemente eletromecânicos (52).

Figura 2: Evolução esperada do SD com o aumento da penetração de DERs. Fonte: (52)

No segundo estágio, a penetração de REDs chegam a um ponto em que passam a gerar sérios riscos à estabilidade do sistema, e só podem trazer benefícios à rede se esta mudar tecnologicamente de patamar, investindo em automação. De acordo com a experiência norte-americana e de outros países com SDs com alta penetração de REDs, já existe um certo consenso de que os SDs geralmente chegam nesse estágio quando a adoção de REDs ultrapassa, em sua capacidade instalada, cerca de 5% da carga de pico do SD como um todo, patamar que já está sendo alcançado em algumas localidades brasileiras, embora esse limiar possa variar bastante conforme a localidade. Neste estágio, geralmente surgem bolsões com taxas de adoção muito altas de REDs em regiões ou distritos comerciais específicos. O fluxo bidirecional de energia passa a ser um grande problema em diversos alimentadores, exigindo uma série de melhorias tecnológicas para a digitalização e automação do SD, o que passa a obrigar a distribuidora a implementar novas funcionalidades inovadoras de segurança e co-otimização à rede nesses pontos. Se por um lado os investimentos necessários serão muito altos, por outro lado, estes investimentos representam também grande oportunidade de ganhos em um prazo mais longo, pois os novos recursos tecnológicos também capacitam a distribuidora a captar valor desses bolsões com alta adoção de REDs, melhorando a operação do sistema como um todo e utilizando os serviços providos pelos REDs para adiar pesados investimentos em expansão. Isso porque a distribuidora, atualizando seus sistemas, se capacita para extrair valor da maior concentração de REDs, por meio da negociação de serviços ancilares que permitam à distribuidora coordenar REDs agregados em situações específicas, e também induzir indiretamente o seu comportamento por meio de sinais tarifários variáveis, seguindo algoritmos inteligentes regulados (52; 54; 70).

O estágio três, também chamado de estágio de mercados distribuídos, resulta de uma combinação de alta penetração de REDs e de decisões políticas na direção de criar mercados de energia multilaterais (“muitos para muitos” e P2P) a nível da distribuição no sistema elétrico. Este estágio é visto como uma evolução natural das melhorias tecnológicas e regulatórias que começam com o estágio dois. Nesse estágio, o SD passa a fornecer o máximo de valor a todos os atores de mercado, reduzindo cada vez mais o risco de consumidores começarem a se isolar da rede, na medida em que os sistemas ilhados (também chamados off-grid) comecem a se mostrar mais disponíveis e economicamente viáveis. Os benefícios do SD aos consumidores dependem naturalmente de um efeito de rede, e passam a se reduzir significativamente, podendo até desaparecer, se o número de consumidores interconectados cair em grandes proporções. Por isso a evasão de consumidores é vista como um risco sistêmico a ser evitado com a evolução dos SDs para o estágio três, na medida em que o novo sistema passe a prover o máximo valor aos consumidores e prossumidores, e assim mantendo o interesse de participação voluntária na grande rede. O sistema passa a ser um intermediador das negociações entre geradores, prossumidores e consumidores, além de prover informações e serviços digitais inteligentes diversos que otimizem as trocas de energia e serviços entre os prossumidores (4; 52; 92).

Neste cenário, como já mencionado, espera-se que, cada vez mais, a distribuidora passe a apenas cobrar pelo serviço do fio, com tarifas reguladas, com base em algoritmos validados, de domínio público e transparentes, que poderão, futuramente, com o avanço dos SGs, ser variáveis no tempo e no espaço, refletindo melhor seus custos reais, bem como os reais benefícios e custos que cada agente impõe à rede como um todo. O processo atual de regulamentação da Lei 14.300/2022 no Brasil, por meio da RN 1.059 da ANEEL, já caminha nesta direção, apesar de seu caráter ainda ambíguo e polêmico em seu processo de amadurecimento. Como a distribuidora não mais venderá energia, deixarão também de correr os riscos da espiral da morte. Com isso, espera-se que se transformem em grandes plataformas digitais inteligentes. A transição do atual cenário mais centralizado e com predominância de consumidores cativos será ainda um desafio, sendo necessário equacionar, entre outras questões complexas, os contratos legados das distribuidoras. Esses desafios que são vistos como complexos, porém possíveis de serem superados por diversos especialistas do setor. Um fator que pode facilitar essa transição é o fato de a experiência internacional indicar que a migração de consumidores cativos para o Mercado Livre (ML) provavelmente será lenta e gradual, mesmo quando todos os consumidores cativos forem transformados em potencialmente livres pela legislação, o que se prevê já possa ocorrer no Brasil já em 2008. Mesmo tendo a opção de migrar para o ML, geralmente, com isso, reduzindo significativamente seus gastos com energia, a experiência mostra que a maioria dos pequenos consumidores leva muitos anos ou até décadas para tomar essa decisão. Por isso muitos especialistas estimam que haverá tempo para uma transição planejada, podendo envolver negociações de prorrogação de contratos de concessão a vencer de diversas distribuidoras, como vem propondo o Dr. Edvaldo Santana (1; 6), ex-diretor da ANEEL (8; 12; 14; 19; 37; 51; 60; 77; 79; 80).

De acordo com análise em artigo recente do Dr. Richard L. Hochstetler e Paulo H.S. Born, apresentado em (50), entre os diversos possíveis modelos de negócio para a viabilização da GD, no Brasil os reguladores vêm cada vez mais mostrando preferência por fomentar opções de compartilhamento de recursos de GD. Esse compartilhamento pode assumir várias formas, como ilustrado na Figura 3, onde as cinco opções enquadradas com linhas tracejadas em vermelho representam diferentes formas de CEs. Dentre essas opções, as pesquisas na área vêm claramente demonstrando que as opções que envolvem agregação de serviços, sobretudo as de caráter local, envolvendo a integração e coordenação, por sistemas inteligentes, de uma série de REDs que vêm se tornando cada vez mais difundidos, como recursos de micro e minigeração de EE, carros elétricos, SAEs e dispositivos eletrônicos inteligentes e programáveis, são os que mostram os maiores potenciais de beneficiar o sistema elétrico. Isso devido a sua enorme capacidade de deslocar instantaneamente a demanda, computacionalmente, para se adequar à geração intermitente, evitando perdas com o transporte de energia e reduzindo picos de demanda no SD. E apesar de sua viabilidade técnica e econômica, além de seus diversos benefícios, já restarem claramente demonstrada por projetos piloto em diversos países, sua difusão comercial ainda esbarra principalmente nas barreiras regulatórias, que vêm se mostrando o principal desafio (12; 16; 50; 77).

Figura 3: formas de engajamento de consumidores do mercado de EE. Fonte: (50)

As opções de CEs sem agregação, ilustradas na coluna 2 da Figura 2,  já são uma realidade em crescimento no Brasil, sobretudo com o compartilhamento de recursos de geração FV. Já as CEs com agregação de serviços, ilustradas na coluna mais à direita da mesma figura, ainda não são permitidas pela regulação atual, embora já sejam realidade em países desenvolvidos, sobretudo na UE. As opções de agregação local se destacam por permitirem a formação de MRs e reduzirem os custos com transporte de EE. Essas últimas podem ser classificadas em duas categorias básicas:

- Virtual Power Plants (VPPs): VPPs são sistemas eletrônicos e computacionais que permitem agregar diferentes REDs, que no caso de CEs, no contexto brasileiro, encontram-se geograficamente próximos ou em uma mesma propriedade, gerenciando-os ou orquestrando-os coletivamente de maneira a permitir sua atuação coletiva na condição de uma planta virtual única. A agregação coordenada desses recursos energéticos, por uma inteligência computacional, permite prover diversos serviços que, isoladamente, tais recursos não teriam capacidade para fornecer, como a venda de excedentes de energia no ML (o que exige alguma escala para obter competitividade) e serviços ancilares diversos à concessionária local de energia. O Brasil já conta com alguns projetos experimentais de VPPs, não existindo ainda viabilidade regulatória. As VPPs, entretanto, tanto com agregação local como através de grandes distâncias, já são uma realidade comercial bem-sucedida em países desenvolvidos, permitindo agregar diversas fontes energéticas, inclusive de pequenos consumidores com painéis fotovoltaicos, para prover serviços diversos à rede elétrica, auferindo remuneração das empresas de energia por esses serviços .

- Microrredes (MR) inteligentes: MRs inteligentes são basicamente VPPs com recursos agregados localmente, como no caso anterior, porém com uma capacidade extra: a possibilidade de ilhamento intencional e de funcionamento em modo ilhado. Essa capacidade permite prover maior confiabilidade aos seus membros, em caso de situações de emergência no SD, por permitir que a MR siga funcionando com geração e armazenamento locais de energia, mantendo cargas críticas, mesmo durante grandes blackouts na grande rede. Tal funcionalidade também pode ser de interesse das concessionárias, pois o ilhamento intencional pode também ocorrer a comando da distribuidora local, durante situações de emergência, para isolar falhas na rede e impedir efeitos em cadeia que possam desencadear grandes blackouts (5; 12; 16; 50; 56; 75).

O novo marco regulatório da Geração Distribuída (GD), representado pela Lei 14.300 de 2022, recentemente regulamentada pela RN 1.059 da ANEEL de 2023, já trouxe alguns importantes avanços, ainda carentes de melhor regulamentação, entre eles: a inclusão, pela primeira vez, de uma definição inicial de MR na legislação (artigo 1º inciso XII) ” (24);  a redução gradual de subsídios cruzados na GD, passando a cobrar, ainda que parcialmente, pelo serviço de transporte de energia dos prossumidores (29; 49; 59; 62; 75); a possibilidade de compra de energia excedente de prossumidores de GD pela concessionária local (artigo 12, inciso IV, parágrafo 3º) (24); a possibilidade de os empreendimentos de GD fornecerem serviços ancilares ao SD local (artigo 23), com base em consultas públicas conduzidas pela ANEEL (24); a possibilitação de novos modelos de associação de prossumidores de GD além das cooperativas de energia, reduzindo a burocracia para a criação de CEs de GD (24). Contudo, esses avanços, em sua maioria, ainda carecem de equacionamentos regulatórios diversos para que possam se concretizar. E mesmo se concretizados, ainda não permitem a viabilização regulatória e legal de CEs com MRs comunitárias, com compartilhamento interno de energia, ou seja, com mercados locais ou P2P, permitindo somente compartilhamento de créditos em sistema de Net Metering (50).

Análises de viabilidade econômica do uso dos SAEs ligados em média tensão, em aplicações de deslocamento da demanda, realizadas pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) no âmbito do seu Plano Decenal de Energia (PDE) 2032, já indicam que, com a queda esperada dos preços desses dispositivos, sua viabilidade econômica para essas aplicações já possam ser uma realidade em grande número de cenários em 2032, sobretudo se for possível a negociação de créditos de carbono. O preço dos SAEs por unidade de capacidade (kWh) geralmente se reduz com o aumento da capacidade do SAE. Para que o pequeno consumidor possa se beneficiar dessas tecnologias, e também beneficiar o sistema como um todo, é muito desejável que possam adquiri-los e utilizá-los em comunidade, o que pode ser viabilizado com a tecnologia das MRs inteligentes, desde que a regulação sofra modificações para permitir esse agrupamento com a formação de mercados locais, e elimine os subsídios cruzados artificiais atualmente ainda em vigor no já ultrapassado sistema de Net Metering. Uma revisão tarifária faz-se necessária, para que as tarifas possam variar no tempo e no espaço de maneira a melhor refletir os custos e benefícios do consumo e da injeção de energia em cada localidade, e assim ser capaz de auferir os ganhos que a tecnologia recente de equipamentos inteligentes, ainda mais quando associados a SAEs e às MRs inteligentes, é capaz de fornecer, como recentemente evidenciado nos resultados do PROJETO TARIFA MODERNA (28; 80) promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Sem a viabilização comercial em larga escala dessas tecnologias, cedo ou tarde será preciso restringir novas conexões de fontes solares e eólicas às redes de distribuição para evitar instabilidades e riscos elétricos, algo inaceitável dada a emergência da crise climática e seus crescentes efeitos catastróficos de longo prazo, e para isso é essencial a implantação gradual de nova arquitetura regulatória (3; 18; 28; 50; 52; 80).

## HIPÓTESES

As pesquisas bibliográficas sistemáticas realizadas previamente, no âmbito do doutorado deste pesquisador, identificaram as principais variáveis regulatórias com possíveis impactos na viabilização ou não das CEs em MRs comunitárias com mercados locais de energia. Identificou também algumas alternativas mais promissoras ou prováveis para essas variáveis no horizonte de 10 anos. Essas alternativas serão colocadas na condição de hipóteses de pesquisa, a serem validadas por meio da entrevista de partes interessadas (stakeholders) e especialistas diversos, como será detalhado na seção de metodologia. A seguir são listadas as hipóteses estabelecidas:

- Cenário Tarifário

  - Componente de Energia (TE): considera-se como cenário base que as CEs com MRs inteligentes, quando conectadas à rede primária, no que se refere ao consumo de energia da rede, possam ser tratadas pela distribuidora local como quaisquer outros empreendimentos ligados em média tensão, semelhante ao que já ocorre no caso da comunhão de cargas para consumidores especiais, com base na Lei 9427/1996 (21), posteriormente alterada pela Lei 13.360/2016 (85). Isso inclui a possibilidade de migração futura para o ML, assim até mesmo eliminando a necessidade de um componente tarifário de energia consumida da rede, substituído por contratos bilaterais de compra de energia no âmbito do ML, não mais envolvendo diretamente a distribuidora. Espera-se que as revisões regulatórias possam tornar a TE cada vez mais capaz de refletir os reais custos da energia consumida no ACR, com variações horárias que induzam o consumidor a um comportamento mais otimizado, com sinais tarifários aos quais as MRs inteligentes tem enorme capacidade de responder com grande eficiência (12; 39; 53; 75).

  - TUSDc: supõe-se que a cobrança da TUSDc para as CEs ligadas em rede primária de distribuição possam obter tratamento equivalente ao dos demais empreendimentos industriais e comerciais atualmente ligados na rede primária, com as opções já disponíveis para as tarifas do grupo A, seja na opção Horária Azul ou Verde. Para as CEs ligadas em baixa tensão (rede secundária), supõe-se ser possível a disponibilização, até 2034, de tarifas binômicas, além da manutenção da opção volumétrica com dois ou três pontos horários, já disponível como opção como parte integrante da Tarifa Branca.

  - TUSDg: estabelece-se como cenário base a criação de uma TUSDg específica para REDs ligados ao SD, com componentes locacionais, com capacidade de refletir minimamente os benefícios e custos que a injeção de potência possa representar em cada alimentador do SD, de acordo com os picos de demanda, diretos ou reversos, com base no perfil de uso dos consumidores, geradores e prossumidores, em cada nível de tensão. A definição da TUSDg deve seguir o princípio fundamental das tarifas de rede, de acordo com a teoria regulatória, chamado de princípio da causalidade. Segundo esse princípio, a cobrança deve refletir a parcela devida de custos gerados à distribuidora local, com máxima transparência e servindo de base para orientar a localização e o dimensionamento de novos empreendimentos, para benefício de todo o sistema e toda a sociedade. E como esse tipo de tarifa de cobrança do “fio” reflete investimentos ligados à demanda ou à capacidade de fornecimento de potência, e tem função de orientar investimentos, é importante ter alguma estabilidade de valores, não sendo alterado com tanta frequência (7; 69).

  - Subsídios: tem-se como cenário base a cobrança integral, sem subsídios cruzados de quaisquer naturezas nas cobranças do “fio” (i.e., TUSDc, TUSDg e TUST), de todos os custos impostos à rede pelos REDs já a partir de 2030, considerando também os benefícios gerados pelos REDs ao SEB, de acordo com o preconizado no Art. 17 parágrafo 1º da Lei 14.300/2022 (24). Com a instituição da cobrança da TUSDg sendo possibilitada pela adoção de smart meters, será possível tratar o prossumidor como qualquer outro consumidor quando consumindo energia da rede, porém adicionando custos ou descontos às compensações e tarifas referentes à injeção de energia na rede, considerando os impactos negativos e positivos dessa injeção em cada localidade e posto horário. Será importante também que os consumidores livres paguem também por todos os subsídios equivalentes aos atualmente cobrados somente dos consumidores cativos (7; 69; 86).

- SDs internos: o cenário base considera como provável a liberação da construção de SDs privados, atrás do medidor, em CEs com MRs inteligentes, bem como a possibilidade de negociação com a distribuidora local da instalação e manutenção de SDs internos em MRs inteligentes, de propriedade da distribuidora, porém com a permissão para que as CEs instalem tecnologias mais avançadas de automação e Smart Grids, integrantes das MRs, seguindo normas e requisitos estabelecidos pelas próprias distribuidoras e pela regulação vigente (12; 63).

- Serviços ancilares: as CEs com MRs inteligentes tem grande potencial de fornecer serviços às redes das distribuidoras e mesmo, quando agregadas, aos sistemas de transmissão. Entre os serviços que se estima poderem ser fornecidos isoladamente, pode-se enumerar o deslocamento de cargas por meio de sistemas de Resposta da Demanda Inteligentes (RDIs), suporte de potência ativa, mitigação de demanda de ponta, além de backup de energia e reestabelecimento. Existem também serviços passíveis de serem fornecidos por MRs somente quando agregadas em VPPs, por exigirem maiores capacidades (11; 12; 16; 27; 66). A possibilidade de fornecimento de serviços ancilares ao SD pelos REDs já é prevista na nova Lei 14.300/2022, embora ainda não esteja regulamentada (20). Supomos por hipótese que até 2034 já seja regulamentado o possível fornecimento de serviços ancilares por MRs inteligentes, que agreguem os recursos internos de seus membros, podendo também serem elas mesmas agregadas em VPPs para fornecer serviços que exijam maiores capacidades tanto para o SD como para o Sistema de Transmissão. Supõe-se que, em um primeiro momento, até 2034, as MRs serão capacitadas a vender esses serviços somente às concessionárias de distribuição, que poderão até mesmo revendê-los com alguma agregação a outros agentes, dependendo do modelo de mercado adotado (46; 53).

- Propriedade das MR. Deixar a propriedade da MR como um todo, incluindo os seus REDs, com a distribuidora, embora pudesse ser desejável devido a uma certa expertise técnica já existente em algumas áreas e à capacidade de aquisições em escala, gera uma série de riscos envolvendo conflitos de interesse e preocupações com reservas de mercado e abuso de poder de mercado. Além disso, empresas que se diversificam em muitas atividades diferentes frequentemente não se especializam, sobretudo em áreas que exigem rápida inovação, e a operação dos SDs tende a se complexificar enormemente na medida em que as distribuidoras se transformem em plataformas digitais. O cenário base neste trabalho é de a regulação não permitir que as MRs e seus REDs sejam propriedade da distribuidora, com possível exceção do SD interno e dos sistemas de medição das MRs. Considera-se também provável que ou as MRs sejam de propriedade das CEs, ou sejam oferecidas por empresas especializadas em regime de comodato ou como um serviço (12; 16; 53).

- Venda de excedentes. O cenário base toma por hipótese a possibilidade de compra da energia excedente pela distribuidora local, algo já previsto na Lei 14.300/2022, embora ainda não regulamentado (20). A compra seria realizada a preços regulados, considerando estimativas do custo-benefício da injeção de potência na rede em cada local e horário. Entende-se que no estágio mais avançado dos Smart Grids seja desejável que as MRs possam negociar excedentes entre si, além de outros serviços, além de poder vender no ML energia e outros recursos agregados por meio de VPPs. Contudo, esse estágio é considerado mais avançado e complexo, e há muitas dúvidas se existe a chance de se tornar viável no horizonte de 10 anos. Já a compra de excedentes pela distribuidora, com preços regulados, com componentes locacionais e postos horários estabelecidos em cada local com base em algoritmos regulados e transparentes, refletindo os custos e benefícios gerados pela injeção de potência na rede em cada local e horário, já é algo mais factível de acordo com os estudos já realizados, embora já consideravelmente complexo (12; 52; 53).

- Mercado local P2P. Como cenário base, supõe-se ser possível a regulamentação, até 2034, da possibilidade da livre negociação de excedentes de energia dentro de CEs com MRs inteligentes, de maneira semelhante ao que já permite a Lei 14.300/2022 no caso de compartilhamento de créditos em condomínios, cooperativas e outras associações de prossumidores com Micro e Mini-Geração Distribuída (MMGD), mediante regras ou algoritmos livremente negociados, respeitando os limites da legislação e da regulação vigente (12; 53; 89).

- Mercado de créditos de carbono. Devido à grande capacidade de obter o melhor das fontes renováveis distribuídas intermitentes, adequando-as às necessidades locais e da rede de distribuição, e assim evitando o uso de fontes fósseis poluentes, as MRs inteligentes têm grande potencial de proverem benefícios ambientais reduzindo emissões líquidas de GEEs. Considerando também todo o potencial de desenvolvimento do mercado de carbono no Brasil, onde se estima que não se explorou nem 1% do potencial anual, e também no mundo, tanto nos mercados voluntários como na modalidade compulsória cap-and-trade, modalidade em implantação no Brasil por meio do PL 414/2022, em tramitação e já aprovado na Comissão de Meio Ambiente, tem-se por hipótese a possibilidade de CEs com MRs inteligentes serem capazes de negociar créditos de carbono. Essa possibilidade de negociação de créditos em diversos mercados futuros, auferindo importantes compensações econômicas por seus benefícios ambientais, tem grande potencial de impulsionar a viabilização econômica dessas importantes tecnologias (12; 57; 72; 75; 91).

## OBJETIVOS

- Objetivo Geral: avaliar cenários regulatórios prováveis para os próximos 10 anos no SEB e seus impactos na viabilização das CEs, com MRs comunitárias com compartilhamento interno de EE, implementadas atrás do medidor

- Objetivos específicos:

Entrevistar especialistas para validar hipóteses obtidas através de levantamentos bibliográficos sistemáticos prévios

Avaliar possíveis omissões nas variáveis hipotéticas aventadas no levantamento bibliográfico prévio

Permitir a triangulação lógica da avaliação dos especialistas com os dados levantados previamente na literatura

Fundamentar o estabelecimento de cenários regulatórios plausíveis, a serem posteriormente validados por meio de testes regulatórios de linha de base (bottom line tests)

## JUSTIFICATIVA

A pesquisa das alternativas tecnológicas para o controle, a monitoração e a otimização de MRs inteligentes em CEs depende da avaliação do cenário regulatório em que essas comunidades e o sistema elétrico como um todo estão imersas. O cenário atual inviabiliza essas importantes opções tecnológicas em nosso país, sendo, portanto, de grande relevância o estudo de alternativas factíveis de evolução regulatória que permitam a difusão sustentável dessas importantes tecnologias. As CEs viabilizam a difusão das MRs inteligentes por permitir a agregação dos REDs e cargas inteligentes de seus clientes ou proprietários em associações ou cooperativas, com os consequentes ganhos de sinergia e escala, permitindo explorar todo o potencial de otimização de recursos locais dessa tecnologia, com benefícios não apenas para seus membros, mas para todo o sistema elétrico, para a sociedade e para o meio ambiente.

## MÉTODO

Com base em diversas pesquisas bibliográficas sistemáticas realizadas no âmbito da pesquisa de doutorado deste pesquisador principal, com a orientação do prof. Dr. Oswaldo Hideo Jr. e coorientação do prof. Dr. Fabiano Salvadori, foram estabelecidas variáveis hipotéticas de cenários regulatórios prováveis.

Pretende-se agora buscar a validação das hipóteses estabelecidas com base na entrevista de especialistas e atores selecionados do mercado de EE do SEB, usando método aninhado misto, com questionário quantitativo complementado com questões qualitativas opcionais (25).

## Instrumento de Pesquisa

Será aplicado questionário online a cada entrevistado, contendo nove questões quantitativas e duas questões qualitativas. As questões quantitativas são empregadas para prover maior objetividade na avaliação das hipóteses já elencadas, enquanto as qualitativas fornecem uma alternativa para que o entrevistado complemente suas respostas e aponte possíveis erros ou omissões na etapa qualitativa, se julgar pertinente.

Nas questões quantitativas serão avaliadas as alternativas prováveis para cada uma das variáveis regulatórias consideradas prováveis, como hipótese de pesquisa (ver seção Hipóteses), com base na pesquisa bibliográfica sistemática já realizada. Cada questão corresponderá a uma variável, na qual os entrevistados deverão fornecer os níveis de probabilidade de viabilidade, conforme suas percepções subjetivas. Caso o entrevistado não se sinta a vontade ou minimamente qualificado para opinar em determinada questão, poderá marcar a opção “prefiro não responder”.

Ao final do questionário, serão disponibilizadas duas questões qualitativas, com textos que podem ser respondidos livremente pelo entrevistado.

O questionário online pode ser consultado neste link. Note que foi selecionada a ferramenta Zoho Forms, em seu plano gratuito, devido a suas capacidades de validações automáticas.

## Seleção dos Entrevistados

A atual pesquisa se utiliza de métodos quantitativos e qualitativos com o objetivo de validar os fundamentos de uma teoria fundamentada em construção. Esta teoria vem sendo construída com base em outra pesquisa mais ampla, no caso uma pesquisa qualitativa de teoria fundamentada já em andamento no âmbito do doutorado deste pesquisador. As hipóteses em teste foram obtidas após mais de três anos de pesquisas bibliográficas sistemáticas, participações em eventos, análises de documentos diversos, além de pesquisas qualitativas conduzidas em base em diversas entrevistas e palestras online e públicas, disponíveis principalmente no Youtube. A publicação de um artigo em revista internacional (77), no âmbito desta pesquisa, também foi oportunidade para coletar feedbacks dos revisores e leitores em geral. Entende-se que, mesmo com a grande variedade de dados coletados e todas as reflexões deste pesquisador, sempre é possível existirem pontos cegos, por isso optou-se pela validação por meio de entrevistas a especialistas e stakeholders, o que motivou a atual pesquisa. Sendo, entretanto, um tema controverso e inovador, parece haver um número muito reduzido de profissionais da área de energia de fato bem-informados e com capacidade de opinar com propriedade sobre os dilemas envolvidos, mesmo entre as autoridades do país, como afirmaram os doutores membros da banca de qualificação deste pesquisador, realizada em 28 de abril de 2023, contando com profissionais com experiências diversas na indústria de energia, e um ex-membro da EPE (76).

Em contextos de pesquisas qualitativas como este, segundo (25), não se objetiva realizar uma pesquisa de opinião com amostra probabilística (15), que reflita de maneira razoavelmente fidedigna, com erro e intervalo de confiança matematicamente definidos, a opinião de determinada população. O que se pretende priorizar é a qualidade dos entrevistados, com base em sua experiência com questões pertinentes ao problema em estudo. Por isto optou-se por uma amostragem intencional, utilizada em pesquisas fundamentadas, onde o pesquisador seleciona os entrevistados conforme sua capacidade de contribuir com o desenvolvimento da teoria, buscando, ainda assim, a maior diversidade possível. No caso desta pesquisa, a seleção busca selecionar entrevistados cuja experiência permita supor maior probabilidade de boa qualificação para avaliar as hipóteses em validação.

De acordo com Creswell (26) e Charmaz (22), embora não existam fórmulas para definir o tamanho ideal de amostras em pesquisas qualitativas de teoria fundamentada, sugere-se em geral, pelo menos, em torno de 20 a 30 entrevistados, a fim de saturar minimamente as categorias teóricas em estudo, sendo obviamente desejável um número ainda maior, sempre que possível.

A seleção de entrevistados em algumas categorias básicas de especialistas e stakeholders permite reduzir o risco de vieses e obter maior diversidade de visões. Serão selecionados pesquisadores da área e também representantes dos seguintes stakeholders: empresas de distribuição de EE, agência reguladora, e pesquisadores na área de regulação do SEB, focadas na modernização do setor e na materialização do conceito de smart grids, em especial na viabilização das MRs inteligentes. Os seguintes critérios de amostragem serão empregados dentro de cada categoria:

- Distribuidoras: serão priorizados especialistas das 25 maiores distribuidoras do país. De acordo com dados disponibilizados pela ANEEL em 2023 (17), essas são as distribuidoras com mais de 3 milhões de habitantes atendidos cada uma, que representam em conjunto pouco mais de 90% da totalidade dos consumidores de EE do país, abrangendo todas as 27 unidades da federação. Sendo possível, com base em critérios de amostragem intencional, oportunista ou de conveniência, a amostra poderá ser ampliada para um número ainda maior de distribuidoras, priorizando as de porte abrangendo a pelo menos 100.000 unidades consumidoras, o que equivale a 40 das 105 empresas de distribuição atuantes no país. Em cada empresa, será solicitado o contato de especialistas na área de inovação e smart grids.

- Agência reguladora: serão enviados convites para os seis membros da Secretaria de Inovação e Transição Energética (STE) da instituição, e também para os três membros da Superintendência de Gestão Tarifária e Regulação Econômica (STR). Caso não se consiga entrevistar pelo menos cinco desses membros, poderão ser avaliados nomes de outras áreas da instituição, desde que possuam experiência ou pesquisas na área de inovação e smart grids. Poderão também ser convidados, adicionalmente, pelo menos mais 20 ex-diretores de áreas de interesse da ANEEL, como amostra de conveniência, caso se consiga localizá-los e apresentem perfil adequado para compreender as questões em avaliação.

- Especialistas: serão selecionados ao menos 20 especialistas para entrevistas, priorizando pesquisadores com trabalhos relevantes na área de smart grids ou MRs inteligentes, além de pesquisadores da área de CEs renováveis no Brasil.

Para a avaliação das opiniões dos consumidores, serão avaliadas pesquisas já realizadas pela ANEEL, no âmbito do PROJETO TARIFA MODERNA (28; 80).

## Procedimentos de Coleta

Serão enviadas cartas convites por e-mail e também, quando possível, via redes de contatos da rede social LinkedIn, explicando, em linhas gerais, os objetivos e a importância da pesquisa, e a existência dos termos de consentimento exigidos.

As cartas conterão links para os questionários online, já incluindo o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e o Termo de Compromisso para o Uso de Dados (TCUD).

Antes de iniciar o questionário, será solicitado ao entrevistado o aceite dos termos enviados, por meio de um clique em um checkbox no próprio formulário. De acordo com o TCLE, o entrevistado poderá desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, podendo também solicitar a cópia física ou em PDF dos termos devidamente assinados pela equipe de pesquisa. As respostas serão permitidas até um prazo máximo de 4 meses após o início da pesquisa.

## Metodologia de Análise de Dados

As questões quantitativas serão avaliadas quantitativamente, com procedimentos estatísticos, de acordo com o segmento representado por cada entrevistado. Serão tanto avaliadas as totalizações e desvios padrões para cada questão, como também os possíveis outliers e suas possíveis implicações. As totalizações e desvios padrões serão também computados para cada categoria de entrevistado. Já as questões qualitativas serão analisadas com técnicas básicas de análise de conteúdo. Em caso de dúvidas mais críticas, o pesquisador poderá solicitar uma entrevista extra, por telefone, para esclarecer questões pontuais sobre a opinião do entrevistado.

Os resultados das análises quantitativas serão comparados com os resultados das análises qualitativas nas respostas individuais de cada entrevistado, e na comparação destas com os resultados totalizados.

Será avaliado o alinhamento dos resultados com as conclusões resultantes da pesquisa bibliográfica previamente realizada, no âmbito do doutorado deste pesquisador. O foco estará sobretudo em evidências de possíveis indicações de incoerências ou falhas nas hipóteses já estabelecidas, buscando elementos que possam invalidá-las ou apontar possíveis omissões.

## DESFECHO PRIMÁRIO

Espera-se que as respostas possam validar e/ou apontar possíveis pontos cegos ou incoerências nas hipóteses estabelecidas com base na pesquisa bibliográfica já realizada. Com os resultados auferidos, espera-se ser possível estabelecer cenários bases para testes de bottom line, seguindo as melhores práticas da teoria regulatória internacional, e assim balizando futuros trabalhos na área de modernização do sistema elétrico brasileiro (83).

## RISCOS

Por se tratar de pesquisa relacionada a projeções de cenários regulatórios, visando validar hipóteses obtidas com a análise de fontes bibliográficas e documentações públicas, sem envolver dados ou questões pessoais sensíveis ou privadas, não se observam riscos significativos na aplicação do questionário. O fato de se garantir a privacidade e a não divulgação de informações pessoais no Termo de Consentimento, facultando aos pesquisadores somente a divulgação dos dados agregados sem identificação dos entrevistados, torna ainda menores os possíveis riscos.

Considera-se como riscos a possibilidade de vazamento de informações com base em ataques de criminosos digitais (hackers). Para prevenir roubos, serão utilizados todas as boas práticas reconhecidas na indústria de tecnologia da informação, contemplando todas as boas práticas previstas na Lei Geral de Proteção de Dados brasileira (LGPD), como o uso de senhas fortes de alta entropia, com mais de 25 caracteres, geradas pelo gerenciador de senhas Keepass, técnicas de criptografia em arquivos compactados usando, por exemplo, o software 7zip, além de autenticação em dois fatores onde aplicável, e a criptografia de quaisquer arquivos ou bancos de dados utilizados no processamento das informações coletadas, além de antivírus e sistemas operacionais atualizados e seguros, e firewall e/ou sistemas WAF onde aplicável, . A coleta de dados será realizada utilizando-se do software Zoho Forms, com formulário online com criptografia, com certificado SSL. Os produtos da empresa Zoho são certificados para o fornecimento de soluções para a União Europeia, com base na moderna lei de dados europeia (GDPR). Os dados originais desta pesquisa serão destruídos antes do prazo de 5 anos do encerramento da coleta.

Considera-se também como riscos possíveis eventuais desconfortos emocionais gerados, por exemplo, por causa de algum tipo de antagonismo ao tema de pesquisa, ou dificuldade do entrevistado em se posicionar. Caso decida participar e sinta qualquer incômodo ao responder, vale ressaltar que os termos deixam claro que o entrevistado poderá interromper a qualquer momento a sua participação, fazer pausas ou até mesmo desistir definitivamente do preenchimento do questionário, sem nenhum prejuízo.

## BENEFÍCIOS

Espera-se que os resultados dessa pesquisa possam contribuir com os debates em torno da modernização do SEB, visando viabilizar maior penetração de energias renováveis distribuídas sem comprometer a estabilidade e a segurança do sistema elétrico nacional, beneficiando o meio ambiente e a economia nacional, e indiretamente à toda a sociedade brasileira e mundial.

Espera-se também que essa pesquisa auxilie futuros pesquisadores a estabelecer cenários regulatórios factíveis que permitam avaliar tecnologias e algoritmos de otimização por meio de simulações, no caso de tecnologias que dependam de cenários regulatórios. Dessa forma, pode-se antecipar as análises de opções tecnológicas necessárias para o futuro mercado sustentável de energia.

## CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

| Atividade | Outubro 2023 | Dezembro 2023 | Janeiro 2024 | Março 2024 | Abril 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Submissão do projeto junto ao Comitê de ética (CE) | X |  |  |  |  |
| Seleção dos entrevistados a serem convidados | X | X |  |  |  |
| Previsão para possível aprovação do projeto no CE |  | X |  |  |  |
| Envio dos convites aos candidatos, via e-mail e/ou LinkedIn |  | X | X |  |  |
| Encerramento do período de coleta de respostas online |  |  |  | X |  |
| Análise exploratória preliminar com possíveis contatos adicionais |  |  |  | X | X |
| Análise estatística quantitativa e qualitativa finais |  |  |  | X |  |
| Divulgação dos resultados brutos aos participantes |  |  |  | X | X |
| Análises adicionais para a tese de doutorado |  |  |  |  | X |
| Submissão do relatório final para o Comitê de ética |  |  |  |  | X |

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1.	(961) ENERGY Tech TALKS | Temporada 4, Episódio 1 - YouTube. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=XFIplF43xbo>. Acesso em: 19 sep. 2023a.

2.	Agenda 2030 no STF. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/hotsites/agenda-2030/>. Acesso em: 21 jul. 2022b.

3.	AGGARWAL, S.; BURGESS, E. New Regulatory Models. Tempe, EUA: UTILITY OF THE FUTURE CENTER, 2014c.

4.	DE ALMEIDA, L.; KLAUSMANN, N.; VAN SOEST, H.; CAPPELLI, V. Peer-to-Peer Trading and Energy Community in the Electricity Market - Analysing the Literature on Law and Regulation and Looking Ahead to Future Challenges. SSRN Electronic Journal, n. April, 2021d.

5.	AMIN, M.; SCHEWE, P. F. Preventing blackouts: building a smarter power gridScientific American, 2007e.

6.	Ampliação do mercado livre de energia abre frente de debate | Opinião | Valor Econômico. Disponível em: <https://valor.globo.com/opiniao/noticia/2023/08/01/ampliacao-do-mercado-livre-de-energia-abre-frente-de-debate.ghtml>. Acesso em: 19 sep. 2023f.

7.	ANTUNES, N.; KOOLE, J.; FARIA, Y. R.; MATOS, G.; SOBROSA, I.; BOFF, D. Modelo Regulatório para Implantação da Mini e Micro Geração Distribuída - Relatório Final - Projeto P&D ANEEL 04950-0586/2018 CEMIG DISTRIBUIÇÃO. [s.l: s.n.].

8.	AZEVEDO, D. C. MIGRAÇÃO DE CONSUMIDORES PARA O MERCADO. Trabalho de Conclusão de Curso—São Luís: Faculdade Pitágoras, 2019h.

9.	BAHRAMARA, S. The microgrids’ participation problem in the wholesale markets considering different viewpoints about the ownership and the management of the battery energy storages. Journal of Energy Storage, v. 55, n. PA, p. 105432, 2022i.

10.	BAUMGARTEN, C. Modelo Para Análise Da Inserção De Pequenas Fontes Solares Fotovoltaicas Em Sistemas De Distribuição: Uma Abordagem Multivariável. Master dissertation—Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, 2016j.

11.	BEKHIT, R.; BIANCO, G.; DELFINO, F.; FERRO, G.; NOCE, C.; ORRÙ, L.; et al. A platform for demand response and intentional islanding in distribution grids: The LIVING GRID demonstration project. Results in Control and Optimization, v. 12, n. March, 2023k.

12.	BELLIDO, M. M. H. MICRORREDES ELÉTRICAS: UMA PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO NO BRASIL. Phd Thesis—Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, 2021l.

13.	BHAVE, M. P. The microgrid revolution : business strategies for next-generation electricity. Santa Barbara, Estados Unidos: Praeger, 2016m.

14.	BITENCOURT, P. R. Brasil Mercado livre assume protagonismo em geração de energia e cria desafios.

15.	BOLFARINE, H.; BUSSAB, W. O. Elementos de Amostragem. 1o ed. ed. São Paulo: EDITORA EDGARD BLUECHER LTDA, 2005o.

16.	BORGES, P. V. DE S. Análise regulatória e econômica de microrredes elétricas no Brasil. [s.l.] Dissertação de mestrado, Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, Rio de Janeiro, 2016p.

17.	BRASIL, MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, A. MME - ANEEL - Distribuidoras. Disponível em: <https://www.gov.br/aneel/pt-br/centrais-de-conteudos/relatorios-e-indicadores/distribuicao>.

18.	BRASIL, MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, E. DE P. E. (EPE). Estudos PDE 2032 - Micro e Minigeração Distribuída & Baterias. Brasília, DF, Brazil.: Ministério de Minas e Energia. Empresa de Pesquisa Energética. Brasília, 2022r.

19.	BRASILEIRAS, P.; DO, D.; MUNDO, N.; DE, O. A Transição para um Mercado de Energia Regido pelo Consumidor. [s.l: s.n.].

20.	CÂMARA DOS DEPUTADOS - CONGRESSO NACIONAL DO BRASILEIRO. Lei 14300/22 | Lei no 14.300, de 6 de janeiro de 2022. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2022/lei-14300-6-janeiro-2022-792217-norma-pl.html>. Acesso em: 14 mar. 2023t.

21.	CARDOSO, F. H.; BRITO, R. Presidência da República Federativa do Brasil - LEI No 9.427, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1996. . 1996 u.

22.	CHARMAZ, K. Constructing Grounded Theory - A Practical Guide through Qualitative Analysis. Londres, Inglaterra: SAFE Publications Ltd, 2006v.

23.	Climate change could cost U.S. $2 trillion a year by 2100: White House. Disponível em: <https://www.cnbc.com/2022/04/04/climate-change-could-cost-us-2-trillion-each-year-by-2100-omb.html>. Acesso em: 18 jul. 2022w.

24.	CONGRESSO NACIONAL. LEI No 14.300, DE 6 DE JANEIRO DE 2022 - LEI No 14.300, DE 6 DE JANEIRO DE 2022 - DOU - Imprensa Nacional. Disponível em: <https://in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.300-de-6-de-janeiro-de-2022-372467821>. Acesso em: 16 jun. 2022x.

25.	CRESWELL, J. W. Projeto de Pesquisa - Métodos qualitativo, quantitativo e misto. 2o Ed. ed. Thousand Oaks, Estados Unidos: ARTMED EDITORA S.A., 2007y.

26.	CRESWELL, J. W. Investigação Qualitativa e Projeto de Pesquisa. 3o ed. ed. Porto Alegre: Penso, 2014z.

27.	CYSNE, K. D. MICRORREDE INTELIGENTE: UM DESAFIO PARA O SETOR REGULATÓRIO BRASILEIRO. Trabalho final de Conclusão de Curso—Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 2018aa.

28.	DANTAS, G.; GIANELLONI, F.; CAMPOS, L.; CATRAMBY, R.; RENDAS, A. C.; CÂMARA, L.; et al. Repensando as Tarifas do Setor de Distribuição de Energia Elétrica. 1 ed. ed. Rio de Janeiro: Synergia Editora, 2020ab.

29.	EPE. Plano Decenal de Expansão 2031. Rio de Janeiro: Ministério de Minas e Energia. Empresa de Pesquisa Energética. Brasília, 2022ac.

30.	FALCÃO, D. M. Smart Grids E Microredes : O Futuro Já É Presente. VIII Simpase, p. 1–11, 2009ad.

31.	FARHANGI, H. The path of the smart grid. IEEE Power and Energy Magazine, v. 8, n. 1, p. 18–28, Jan. 2010ae.

32.	FARHANGI, H. Smart microgrids: Lessons from campus microgrid design and implementation. Boca Raton, EUA: CRC Press, 2016af.

33.	FERREIRA, R. Abertura de mercado: vamos para a reta final. Canal Energia, Feb. 2022ag.

34.	FOX-PENNER, P. Smart Power Anniversary Edition: Climate Change, the Smart Grid, and the Future of Electric Utilities. 1. ed. Washington, DC: Island Press, 2010ah.

35.	GALVIN, R. W.; YEAGER, K. E.; STULLER, J. Perfect power : how the microgrid revolution will unleash cleaner, greener, and more abundant energy. USA: McGraw-Hill, 2009ai.

36.	GATES, B. How to Avoid a Climate Disaster: The Solutions We Have and the Breakthroughs We Need. 1. ed. New York, USA: Alfred A. Knopf, 2021aj.

37.	GOITIA, P. V. Empresas Adesão lenta e gradual.

38.	GRIMLEY, M.; FARRELL, J. Mighty MicrogridsILSR’s Energy Democracy Initiative. [s.l: s.n.]. Disponível em: <https://ilsr.org/wp-content/uploads/downloads/2016/03/Report-Mighty-Microgrids-PDF-3_3_16.pdf>.

39.	HANSEN, P.; BARNES, J.; DARBY, S. Energy communities in different national settings - barriers, enablers and best practices. Netherlands: [s.n.]. Disponível em: <https://www.newcomersh2020.eu/>.

40.	HATZIARGYRIOU, N. Microgrid : architectures and control. West Sussex, Reino Unido: John Wiley & Sons, Ltd., 2014an.

41.	IEEE SA - 1547.3-2007 - IEEE Guide for Monitoring, Information Exchange, and Control of Distributed Resources Interconnected with Electric Power Systems. Disponível em: <https://standards.ieee.org/findstds/standard/1547.3-2007.html>.

42.	IEEE STANDARDS COORDINATING, C. 21. IEEE Guide for Design, Operation, and Integration of Distributed Resource Island Systems with Electric Power Systems. Nova York: The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2011ap.

43.	INTELIGENTES, C.; DO, E. A. R. COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PEER-TO-PEER, CONTRATOS INTELIGENTES E A REGULAÇÃO DO ACESSO À ENERGIA NO BRASIL. REVISTA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO - MESTRADO EM DIREITO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, v. 12, n. 1, p. 218–37, 2021aq.

44.	INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy SectorInternational Energy Agency. [s.l: s.n.]. Disponível em: <https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050>.

45.	INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. Net Zero by 2050 – Analysis - IEA. Disponível em: <https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050>. Acesso em: 18 jul. 2022as.

46.	KIESLING, L. Innovations and Decentralized Energy Markets: Technologies and Institutions for a Clean and Prosperous Energy Future. 2020at.

47.	KIM, Y.-M.; JUNG, D.; CHANG, Y.; CHOI, D.-H. Intelligent Micro Energy Grid in 5G Era : Platforms ,. Electronics, v. 8, n. 4, p. 1–22, 2019au.

48.	KNUPP, T. G.; DA SILVA, M. P. C.; LEDESMA, J. J. G.; ANDO JR., O. H. Impact of distributed energy resources on power quality : Brazilian scenario analysis. Electric Power Systems Research, v. 211, n. June, p. 1–12, 2022av.

49.	KROPOSKI, B.; LASSETER, R.; ISE, T.; MOROZUMI, S.; PAPATHANASSIOU, S.; HATZIARGYRIOU, N. Making microgrids work. IEEE Power and Energy Magazine, v. 6, n. 3, p. 40–53, May 2008aw.

50.	LOEBBE, S.; SIOSHANSI, F.; ROBINSON, D. (EDS.). Energy Communities: customer-centered, market-driven, welfare-enhancing? Londres, Inglaterra: Elsevier, 2022ax.

51.	MAHMUD, K.; KHAN, B.; RAVISHANKAR, J.; AHMADI, A.; SIANO, P. An internet of energy framework with distributed energy resources, prosumers and small-scale virtual power plants: An overview. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 127, n. April, p. 109840, 2020ay.

52.	MARTINI, P. DE; KRISTOV, L. Distribution systems in a high distributed resoures future: planning, market design, operation and oversightFuture Electric Utility Regulation Group. Berkeley, CA: BERKELEY LAB, 2015az. Disponível em: <https://emp.lbl.gov/sites/all/files/FEUR_2 distribution systems 20151023.pdf>.

53.	MARTINS, M. A. I. Implantação De Microrredes Inteligentes: Contribuição Aos Aspectos Regulatórios. Doutorado—Florianópolis, BR: Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, 2020ba.

54.	MINNESOTA PUBLIC UTILITIES COMMISSION. Integrated distribution planning - August 2016ICF Internationalcity. Fairfax, EUA: [s.n.]. Disponível em: <http://www.upme.gov.co:81/sgic/sites/default/files/SolarCity White Paper - Integrated Distribution Planning_final.pdf>.

55.	MOHAN, V.; BU, S.; JISMA, M.; RIJINLAL, V. C.; THIRUMALA, K.; THOMAS, M. S.; et al. Realistic energy commitments in peer-to-peer transactive market with risk adjusted prosumer welfare maximization. International Journal of Electrical Power and Energy Systems, v. 124, n. Jan 2021, p. 11, 2021bc.

56.	MONTOYA, M.; SHERICK, R.; HARALSON, P.; NEAL, R.; YINGER, R. Islands in the Storm: Integrating microgrids into the larger grid. IEEE Power and Energy Magazine, v. 11, n. 4, p. 33–9, 2013bd.

57.	MOTA, G.; MELLO, G.; HORI, C. O novo texto do PL 412/2022 e a crescente expectativa sobre a regulamentação do mercado de carbono. Disponível em: <https://valor.globo.com/brasil/esg/artigo/o-novo-texto-do-pl-4122022-e-a-crescente-expectativa-sobre-a-regulamentacao-do-mercado-de-carbono.ghtml>. Acesso em: 10 sep. 2023be.

58.	NAM, K.; AHN, J.; CHOI, H.; KIM, S.; KIM, J.; CHO, C.; et al. Establishment of a pilot plant for KERI microgrid system based on power IT development program in Korea. 2009 Transmission & Distribution Conference & Exposition: Asia and Pacific. Anais...IEEE, Oct. 2009bfDisponível em: <http://ieeexplore.ieee.org/document/5356840/>. Acesso em: 1 feb. 2018

59.	NEVES, L. O que muda com o Novo Marco Legal de Geração Distribuída?

60.	NOGUEIRA, A. C. M. L.; BERTUSSI, G. L. O setor de energia elétrica brasileiro e a perspectiva de uma reforma setorial. Revista da Universidade Federal de Minas Gerais, v. 26, n. 1  e 2, p. 16–45, 2020bh.

61.	NOLAN, CONNOR, JONATHAN T. OVERPECK, JUDY R.M. ALLEN, PATRICIA M. ANDERSON, J. L.; BETANCOURT, HEATHER A. BINNEY, SIMON BREWER, MARK B. BUSH, BRIAN M. CHASE, R.; CHEDDADI, MORTEZA DJAMALI, JOHN DODSON, MARY E. EDWARDS, WILLIAM D. GOSLING, S.; HABERLE, SARA C. HOTCHKISS, BRIAN HUNTLEY, SARAH J. IVORY, A. PETER KERSHAW, S.-H.; KIM, CLAUDIO LATORRE, MICHELLE LEYDET, ANNE-MARIE LÉZINE, KAM-BIU LIU, Y. L.; A.V. LOZHKIN, MATT S. MCGLONE, ROBERT A. MARCHANT, ARATA MOMOHARA, P. I.; et al. Past and future global transformation of terrestrial ecosystems under climate change. Critical Studies on Security, v. 2, n. 2, p. 210–22, 2018bi.

62.	NOSRATABADI, S. M.; HOOSHMAND, R. A.; GHOLIPOUR, E. A comprehensive review on microgrid and virtual power plant concepts employed for distributed energy resources scheduling in power systems. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 67, p. 341–63, 2017bj.

63.	NOUICER, A.; KEHOE, A.-M.; NYSTEN, J.; FOUQUET, D.; HANCHER, L.; MEEUS, L. The EU clean energy package (ed. 2020). Fiesole, Itália: European University Institute, 2020bk. Disponível em: <https://cadmus.eui.eu/handle/1814/68899>.

64.	OLIVARES, D. E.; MEHRIZI-SANI, A.; ETEMADI, A. H.; CAÑIZARES, C. A.; IRAVANI, R.; KAZERANI, M.; et al. Trends in microgrid control. IEEE Transactions on Smart Grid, v. 5, n. 4, p. 1905–19, 2014bl.

65.	OLIVEIRA, G. A. Microrredes em mercados de energia elétrica. Master dissertation—Florianópolis, BR: Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, 2017bm.

66.	PAPAVASILIOU, A.; MEZGHANI, I. Coordination Schemes for the Integration of Transmission and Distribution System Operations. n. i, p. 1–7, 2018bn.

67.	Paris Agreement | Climate Action. Disponível em: <https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_en>. Acesso em: 31 jul. 2020bo.

68.	PEREIRA JUNIOR, A. O. (ORGANIZADOR). Fontes renováveis de energia, redes inteligentes e os caminhos para uma economica carbono neutra. Rio de Janeiro: Synergia Editora, 2021bp.

69.	PÉREZ-ARRIAGA, IGNACIO; BHARATKUMAR, A. A Framework for Redesigning Distribution Network Use of System Charges Under High Penetration of Distributed Energy Resources : New Principles for New Problems Ignacio Pérez-Arriaga and Ashwini Bharatkumar October 2014 A Framework for Redesigning Distribu. MIT Center for Energy and Environmental Policy Research, n. October, 2014bq.

70.	PG&E Corporations - Alliance to Save Energy. Disponível em: <https://www.ase.org/profile/pge-corporation>. Acesso em: 6 dec. 2022br.

71.	PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - CASA CIVIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em: 6 aug. 2022bs.

72.	RIBEIRO, J. Mercado de bilhões: como o crédito de carbono movimenta economias no mundo. Disponível em: <https://investnews.com.br/infograficos/mercado-de-carbono-como-funciona/#:~:text=O Brasil no mercado de carbono&text=Atualmente%2C o país concentra 15,da Amazônia%2C segundo a McKinsey.>. Acesso em: 10 sep. 2023bt.

73.	ROOSA, S. A. Fundamentals of Microgrids. Boca Raton, EUA: CRC Press, 2021bu.

74.	SANDERSON, B. M.; O’NEILL, B. C. Assessing the costs of historical inaction on climate change. Scientific Reports, v. 10, n. 1, 2020bv.

75.	SANTOS, A. Q. O. Gerenciamento ótimo de energia em microrredes. Foz do Iguaçu: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA, 2018bw.

76.	SANTOS, A. Q. O. Exame Qualificação Doutorado - André Quites - Comunidades de energia com microrredes inteligentes. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=JUe4fnNBoVA>.

77.	SANTOS, A. Q. O.; DA SILVA, A. R.; LEDESMA, J. J. G.; DE ALMEIDA, A. B.; CAVALLARI, M. R.; JUNIOR, O. H. A. Electricity Market in Brazil: A Critical Review on the Ongoing Reform. Energies, v. 14, n. 10, 2021by.

78.	SANZ, J. F.; MATUTE, G.; BLUDSZUWEIT, H.; LAPORTA, E. Microgrids, a new business model for the energy market. Renewable Energy and Power Quality Journal, v. 1, n. 12, p. 868–73, 2014bz.

79.	SCHROR, J. M. Abertura do Mercado Livre de Energia Elétrica. 1. ed. Rio de Janeiro: Synergia, 2018ca.

80.	DA SILVA, A. L. R.; HOLLANDA, L.; KILEBER, S. Tarifa Moderna. 1 ed. ed. Rio de Janeiro: Synergia Editora, 2020cb.

81.	DA SILVA, A. L. R.; VIANA, F. G.; PEREIRA, T. N. D.; HOLLANDA, L.; KILEBER, S. Recursos energéticos distribuídos e suaspotencialidades - PROJETO MODERNIZAÇÃO DAS TARIFAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CADERNO 1 – Recursos Energéticos Distribuídos e suas Potencialidades. Florianópolis, BR: Rumo Design, 2020cc.

82.	DE SOUZA, A. C. Z.; CASTILLA, M. Microgrids Design and Implementation. Cham, Switzerland: Springer, 2019cd.

83.	STOFT, S. Power System Economics Designing Markets for Electricity. [s.l.] IEEE Press & WILEY-INTERSCIENCE, 2002ce. v. 79

84.	TAN, Z. Air Pollution and Greenhouse Gases. Waterloo, ON, Canada: Springer, 2014cf.

85.	TEMER, M.; GUARDIA, E. R.; FILHO, F. C.; OLIVEIRA, D. H.; CRUZ, M.; MENDONÇA, G. M. F. Presidência da República Federativa do Brasil - LEI No 13.360, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2016. . 2016 cg.

86.	TOLMASQUIM, M.; FILHO, M. M. Recursos Energéticos Distribuídos e suas Potencialidades. Rio de Janeiro: Synergia Editora, 2018ch.

87.	Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development | Department of Economic and Social Affairs. Disponível em: <https://sdgs.un.org/2030agenda>. Acesso em: 21 jul. 2022ci.

88.	WALLACE-WELLS, D. A terra inabitável: Uma história do futuro. 1. ed. Nova York, Estados Unidos: Companhia das Letras, 2019cj.

89.	WU, Y.; WU, Y.; CIMEN, H.; VASQUEZ, J. C.; GUERRERO, J. M. Towards collective energy Community: Potential roles of microgrid and blockchain to go beyond P2P energy trading. Applied Energy, v. 314, n. February, p. 119003, 2022ck.

90.	XU, Y.; LIU, W. Novel multiagent based load restoration algorithm for microgrids. IEEE Transactions on Smart Grid, v. 2, n. 1, p. 140–9, 2011cl.

91.	YAN, M.; SHAHIDEHPOUR, M.; ALABDULWAHAB, A.; ABUSORRAH, A.; GURUNG, N.; ZHENG, H.; et al. Blockchain for Transacting Energy and Carbon Allowance in Networked Microgrids. IEEE Transactions on Smart Grid, v. 12, n. 6, p. 4702–14, 2021cm.

92.	YIN, S.; WANG, J.; QIU, F. Decentralized electricity market with transactive energy – A path forward. The Electricity Journal, v. 32, n. 4, p. 7–13, 2019cn.

APÊNDICES

APÊNDICE A – TERMO DE COMPROMISSO PARA USO DE DADOS EM ARQUIVO

APÊNDICE B – DECLARAÇÃO DE NÃO INÍCIO DE PROJETO

APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

## TERMO DE COMPROMISSO PARA USO DE DADOS EM ARQUIVO

Título do Projeto: COMUNIDADES DE ENERGIA COM MICRORREDES INTELIGENTES NO BRASIL: VIABILIDADE REGULATÓRIA

Pesquisadores: MSc. André Quites Ordovás Santos e Dr. Oswaldo Hideo Ando Jr.

E-mail: aqo.santos.2019@aluno.unila.edu.br

Os pesquisadores acima identificados assumem o compromisso de:

1. Preservar a privacidade dos sujeitos de pesquisa e dados coletados;

2. Preservar as informações que serão utilizadas única e exclusivamente para a execução do projeto em questão;

3. Divulgar as informações somente de forma anônima, não sendo usadas iniciais ou quaisquer outras indicações que possam identificar o sujeito da pesquisa;

4. Respeitar todas as normas da Resolução 466/2012 CNS/MS e suas complementares na execução deste projeto.

Foz do Iguaçu, ____ de ____________________ de ________

_________________________________________________

MSc Eng. André Quites Ordovás Santos

## DECLARAÇÃO DE NÃO INÍCIO DE PROJETO

Título do Projeto: COMUNIDADES DE ENERGIA COM MICRORREDES INTELIGENTES NO BRASIL: VIABILIDADE REGULATÓRIA

Pesquisador: MSc. André Quites Ordovás Santos

Pesquisador Orientador: Dr. Oswaldo Hideo Ando Jr.

E-mail: aqo.santos.2019@aluno.unila.edu.br

Tipo de Pesquisa:

(  ) Iniciação científica 	             (  ) Dissertação/Mestrado

(  ) TCC/Graduação                    	  (X) Tese/Doutorado

(  ) TCC/Especialização                  (  ) Projeto Institucional

Os pesquisadores do projeto acima identificado declaram que a coleta de dados não foi iniciada e que isso somente ocorrerá após a aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos.

Foz do Iguaçu, 26 de outubro de 2023.

_____________________________________________

MSc. Eng. André Quites Ordovás Santos

## TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Aceito participar como voluntário(a) no projeto de pesquisa “COMUNIDADES DE ENERGIA COM MICRORREDES INTELIGENTES NO BRASIL: VIABILIDADE REGULATÓRIA”. Estou ciente que o objetivo do projeto é avaliar cenários regulatórios prováveis para os próximos 10 anos no Setor Elétrico Brasileiro (SEB) e seus impactos na viabilização das Comunidades de Energia (CEs), com Microrredes (MRs) inteligentes com compartilhamento interno de energia, implementadas atrás do medidor. Para isso, será realizada a entrevista online, cujos dados coletados envolvem nome, sobrenome, telefone, e-mail, área de atuação, empresa ou instituição no setor em que atua (se for o caso), e o tempo de experiência em pesquisas relacionadas aos smart grids. Além disso, o entrevistado será solicitado a responder questões quantitativas avaliando a probabilidade que atribui, conforme suas impressões subjetivas, resultado de sua experiência na área, a um conjunto de hipóteses que compõem o cenário regulatório avaliado. No final do questionário serão disponibilizadas duas questões qualitativas em aberto, questionando sobre possíveis dificuldades ou omissões nas questões quantitativas, onde o entrevistado poderá escrever livremente. Declaro estar ciente de que não está prevista nenhuma forma de remuneração para a minha participação no presente estudo. Entendo que, no âmbito desta pesquisa, os riscos compreendem a possibilidade de vazamento de dados por ataque de criminosos digitais, e que os pesquisadores estão cientes de tais riscos e se responsabilizam em utilizar todas as melhores práticas da indústria de tecnologia da informação para mitigá-los, como o uso de senhas fortes, longas (mais de 20 caracteres) e de alta entropia, criptografia de arquivos e dados, antivírus, softwares atualizados e seguros e firewalls. No caso de vazamentos, os pesquisadores se comprometem a notificar as autoridades competentes e todos os participantes prontamente, com total transparência, permitindo a auditoria completa de todos os procedimentos. Existem também os riscos de eventuais desconfortos emocionais durante o processo de responder o formulário. Ressalta-se que terei total liberdade de desistir ou de interromper a minha colaboração nesta pesquisa quando desejar, sem necessidade de qualquer explicação. A desistência não causará nenhum prejuízo à saúde ou bem-estar físico ou qualquer outro dano de natureza moral. Os dados pessoais obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas concordo que os resultados sejam divulgados em publicações científicas, desde que os dados pessoais não sejam mencionados, nem seja possível identificar individualmente os respondentes. Poderei consultar os pesquisadores responsáveis (acima identificados) sempre que entender necessário obter informações ou esclarecimentos sobre o projeto de pesquisa e minha participação no mesmo. Entendo também que os pesquisadores poderão tentar entrar em contato na etapa de análise, caso seja necessário esclarecer alguma resposta ou dado. Tenho a garantia de tomar conhecimento, pessoalmente, do(s) resultado(s) parcial(is) e final(is) desta pesquisa. Declaro que obtive todas as informações necessárias e esclarecimento quanto às dúvidas por mim apresentadas.

Foz do Iguaçu, 24  de novembro de 2023

______________________________________________

Assinatura do pesquisador responsável